Правила використання і забудови території м. Рівного

Зміст

1. Призначення та зміст правил

2. Режим забудови та благоустрою міста

2.1. Загальні вимоги до забудови та благоустрою міста

2.2. План зонуваня території міста. Види забудови та використання земельних ділянок в межах зон

2.3. Єдині умови та обмеження забудови і використання земельних ділянок

2. 4. Функціональна класифікація території

2.5. Загальні вимоги до використання територій різних функціонально-правових зон

2.6. Перелік видів дозволеного використання нерухомості в різних функціонально-планувальних зонах

3. Зонування центральної частини міста

3.1. Загальні положення

3.2. Зони охорони пам'яток

3.3. Планувальні обмеження та їх використання

1. Призначення та зміст правил

Правила забудови міста – нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок планування і забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та іншого використання територій та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування.

Правила забудови розроблені згідно з Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Законом України „Про основи містобудування”, Законом України „Про планування і забудову територій”, Земельним кодексом України, іншими Законами України та нормативно-правовими актами, якими регулюються питання забудови і використання території населених пунктів відповідно до вимог безпеки та охорони здоров’я населення, охорони навколишнього середовища, пам’яток історії та культури, а також містобудівельними документами, що визначають напрями територіального розвитку Рівного, охорони та використання його культурної спадщини.

Правила призначені для:

- Забезпечення реалізації планів та програм ( в т. ч. Зафіксованих в затвердженій документації) розвитку міської території, систем інженерного, транспортного забезпечення та соціального обслуговування, збереження природного, історичного та культурного середовища.

- Встановлення гарантій та визначеності щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб що бажають придбати нерухомість, в т. ч. земельну ділянку, у власність або оренду.

- Підвищення ефективності використання земельних ділянок, в т. ч. шляхом створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування міської території.

- Забезпечення вільного доступу громадян до інформації та їх участь у вирішені питань щодо землекористування та забудови.

- Здійснення ефективного контролю за будівельною (містобудівельною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.

Правила визначають:

1. Загальні вимоги до забудови та благоустрою території міста.

2. Принципи встановлення єдиних умов та обмежень використання земельних ділянок.

Правила призначено для врегулювання дії фізичних та юридичних осіб, які:

- як володарі земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості на довгостроковій основі (право власності, довгострокової оренди, безстрокового користування) мають намір здійснити зміни нерухомості, що їм належить;

- готують містобудівну або іншу проектну документацію та здійснюють відповідно до неї будівництво, реконструкцію або інші зміни нерухомості;

- готують та здійснюють розподіл території забудови, що склалася, на земельні ділянки, в т.ч. з метою створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- приймають участь у тендерах та аукціонах, що проводяться адміністрацією міста стосовно надання прав довгострокової оренди та власності на земельні ділянки з метою реконструкції та нового будівництва;

- за власною ініціативою звертаються до адміністрації міста стосовно надання земельної ділянки (ділянок) під нове будівництво, реконструкцію або у власність чи оренду;

- готують та здійснюють зведення некапітальних будівель (кіоски, намети) на земельних ділянках, що знаходяться у власності органів місцевого самоврядування, та надаються вказаним особам на умовах короткострокової оренди;

- мають намір здійснити зміну одного виду права власності на інший;

- мають намір здійснити зміну одного виду використання земельної ділянки на інший;

- здійснюють інші дії, що пов'язані з підготовкою та реалізацією планів щодо забудови та землекористування.

Введення Правил забезпечує:

- прозорість та відкритість інформації щодо умов використання земельних ділянок на території міста;

- спрощення процедури передачі права на земельні ділянки фізичним та юридичним особам;

- створення умов щодо контролю відповідності завершених об'єктів містобудування, умов експлуатації цих об'єктів та намірів забудовника затвердженій містобудівній та проектній документації;

- створення інформаційної бази . на яку мають спиратися судові органи під час вирішення суперечок, пов'язаних із забудовою, використанням території міста та окремих земельних ділянок.

Введення Правил забезпечує:

• прозорість та відкритість інформації щодо умов використання земельних ділянок на території міста;

• спрощення процедури передачі права на земельні ділянки фізичним та юридичним особам;

• створення умов щодо контролю відповідності завершених об'єктів містобудування, умов експлуатації цих об'єктів та намірів забудовника затвердженій містобудівній та проектній документації;

• створення інформаційної бази . на яку мають спиратися судові органи під час вирішення суперечок, пов'язаних із забудовою, використанням території міста та окремих земельних ділянок.

Правила поширюють свою чинність на всіх суб'єктів містобудівельної діяльності та є обов'язковими для всіх суб'єктів усіх форм власності на земельні ділянки, будівлі та споруди міста, а також для проектних, вишукувальних, будівельних організацій, усіх видів інженерних служб, що проводять роботи у місті, незалежно від їх дислокації, належності та форм власності, для всіх управлінь та відділів міськвиконкому під час здійснення планування, проектування, вишукувань, будівництва, реконструкції, ремонту та обслуговування будь-яких територій міста, експертної оцінки міських земель.

2. Режим забудови та благоустрою міста

2. 1. Загальні вимоги до забудови та благоустрою міста

1. Розміщення житлового, соціально-побутового, виробничого, інженерно-транспортного будівництва проводиться на підставі затвердженої містобудівної документації: генерального плану, детальних планів території, проектів забудови території, проектів розподілу території, іншої містобудівної документації, що затверджено.

2. Забудова та благоустрій здійснюються за рахунок комплексної забудови території, розміщення та будівництва окремих об'єктів та споруд в кварталах існуючої забудови.

3. У випадку відсутності містобудівної документації, або за причини вичерпання терміну її дії, прийняття рішення про коригування детального плану, або проекту реконструкції, розміщення та будівництво окремих об'єктів містобудування здійснюється тільки на основі містобудівного обгрунтування розташування об'єкту містобудування за спеціальним погодженням.

2.2. План зонуваня території міста. Види забудови та використання земельних ділянок в межах зон

1. Рішення щодо забудови, землекористування, благоустрою території міста та окремих земельних ділянок приймаються на основі переліку дозволених переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок, єдиних умов та обмежень, що діють у межах зон, визначених планом зонування і поширюються у рівній мірі на всі розміщені в одній зоні земельні ділянки, об'єкти нерухомості незалежно від форм власності.

Винятком є транспортні та інженерно-технічні комунікації: залізниця, автомобільні шляхи, вулиці, під'їзди. Використання території існуючих та перспективних транспортних та інженерних комунікацій, технічних зон інженерних споруд тощо визначаються їх цільовим призначенням. Перелік об'єктів, що дозволяється розміщувати у межах відводів вказаних територій, затверджується відповідними актами.

2. 3они, відносно яких встановлюються переважні та допустимі види забудови та використання, єдині умови та обмеження графічно відображені на плані зонування території міста (М 1:10000), схемі планувальних обмежень (М 1:5000), плані зонування центральної частини міста (М 1:2000), схемі планувальних обмежень центральної частини міста (М 1:2000).

3. Межі зон встановлено по червоним лініям, межам земельних ділянок, адміністративним межам міста, межам природних об'єктів тощо.

4. До переважних видів забудови та використання земельних ділянок у межах окремих зон відносяться:

- види забудови та використання, що за умов дотримання будівельних норм та стандартів, інших обов’язкових вимог не забороняються (переважні види використання);

- види забудови та використання, що є супутніми видам переважного використання та є до останніх допоміжними. За умов відсутності на земельній ділянці переважного використання, супутній  вид використання не вважається недозволеним, якщо інше спеціально не обумовлюється Правилами.

5. До умовно дозволених (допустимих) видів забудови та використання земельних ділянок у межах окремих зон відносяться види забудови та використання нерухомості, для яких необхідні спеціальні дозволи (спеціальні зональні погодження) або спеціальні узгодження.

6. Власники нерухомості, що володіють нею довгостроково мають право вибирати види використання нерухомості, які дозволено у відповідній територіальній зоні, а також змінювати один вид переважного використання на інший вид переважного використання відповідно до процедури, передбаченої Правилами.

7. Інженерно-технічні об’єкти, споруди, комунікації, що забезпечують  реалізацію переважних та допустимих видів використання для окремих земельних ділянок (електрозабезпечення, водозабезпечення, водовідведення, газозабезпечення, телефонні мережі тощо) є також дозволеними, за умов їх відповідності будівельним нормам та правилам, стандартам, що перевіряються під час узгодження будівельної документації. Інженерно-технічні об'єкти, споруди, що розташовані на спеціально призначених земельних ділянках та забезпечують використання та функціонування об'єктів нерухомості в масштабах однієї чи декількох зон, є об'єктами, для розміщення яких необхідне спеціальне узгодження.

8. Види використання нерухомості, що відсутні у переліку дозволеного використання Правил, є недозволеними для відповідної функціонально-правової зони та не можуть бути дозволені в тому числі за спеціальними узгодженнями. До переліку можуть бути внесені доповнення та зміни за порядком, шо визначено Правилами.

2.3. Єдині умови та обмеження забудови і використання земельних ділянок

1. Обмеження забудови та умови використання нерухомості (земельні ділянки, будинки та споруди) в межах окремих зон визначаються на основі Схеми планувальних обмежень, державних будівельних, санітарно-гігієнічних, екологічних норм та стандартів тощо.

2. Схемою планувальних обмежень встановлюються межі розповсюдження обмежень та на основі державних норм, іншої нормативної документації встановлюється режим використання земельної ділянки.

3. Єдині умови та обмеження забудови та використання земельних ділянок повинні враховуватись під час розроблення документації із землевпорядкування, архітектурно-планувального завдання та паспорту земельної ділянки.

4. На територіях, що знаходяться у санітарно-захисних зонах від промислових підприємств, кладовищ, складів, баз та об'єктів з перевищенням припустимого рівня електромагнітного фону тощо, режим використання та межі поширення обмежень визначаються санітарно-епідеміологічною службою міста, управлінням екобезпеки та природних ресурсів на основі СН 173096, ДБН 360-92, містобудівної документації, погоджень Міністерства оборони України та військових частин міста.

5. На територіях, що знаходяться в межах водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, режим використання об’єктів нерухомості та межі поширення обмежень визначають управління екобезпеки та природних ресурсів, управління водного господарства на основі статей Водного кодексу України та постанови Кабінету міністрів України.

6. На територіях, де поширені несприятливі інженерно-геологічні умови, режим використання та межі поширення обмежень визначають міські управління з інженерного захисту території на основі діючих нормативних документів.

7. На територіях, де розташовані інженерні споруди та мережі, режим використання та межі поширення обмежень визначають міські господарчо-комунальні управління на основі діючих нормативних документів.

8. На територіях, що знаходяться   в   межах   охоронних зон пам'яток, зон регулювання забудови І та II категорій, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, режим використання та межі поширення обмежень визначають міський відділ охорони історичного середовища, археологічні експедиції. Головне управління архітектури та містобудування Рівненської міської ради на основі Законів України, діючих законодавчих та нормативних актів.

9. На територіях, що відповідно до містобудівної документації змінюють свою функцію, знаходяться в межах зони реконструкції або нового будівництва, режим використання та забудови, осносні параметри забудови визначаються Головним управлінням архітектури та містобудування Рівненської міської ради на основі діючих законодавчих та нормативних актів, будівельних норм та правил.

2.4. Функціональна класифікація території

1. На онові аналізу існуючої забудови міста та перспективи функціонально-планувального розвитку, що передбачено генеральним планом, в межах території міста виділено функціональні типи територій, що поділяються на територіально-планувальні елементи (зони).

2. Правилами встановлені такі території з відповідними зонами:

1) Території громадсько-ділової та комерційної діяльності:

- Д-1 – центральна громадсько-ділова зона.

- Д-2 – громадсько-ділова зона ранонного значення.

- Д-3 – громадсько-ділова зона місцевого значення.

2) Житлові території:

- Ж-1 – зона садибних та блокованих житлових будинків.

- Ж-2 – зона багатоквартирних житлових будинків до трьох поверхів.

- Ж-3 – зона чотирьох-п’яти поверхових багатоквартирних житлових будинків.

- Ж-4 – зона чотирьох-дев’яти поверхових багатоквартирних житлових будинків.

- Ж-5 – зона мішаної багатоквартирної забудови поверховістю до дев’яти поверхів (історична частина міста).

3) Території невиробничої діяльності:

- Н-1 – зона розміщення об’єктів наукового обслуговування та підготовки кадрів.

- Л-1 – зона розміщення лікувальих та лікувльно-оздорових закладів.

4) Виробничі території:

- П-1 – комунально-складська зона, зона підприємств п’ятого класу шкідливості (санітарно-захисна зона – 50 м.).

- П-2 – зона підприємств четвертого класу шкідливості (санітарно-захисна зона – 100 м.).

- П-3 – зона підприємств третього класу шкідливості (санітарно-захисна зона – 300 м.).

- П-4 – зона підприємств другого та першого класу шкідливості (санітарно-захисна зона – 500-1000 м.).

5) Території транспортної інфраструктури:

- М – зона магістралей.

- З – зона залізниці.

6) Території спеціального призначення:

- СПСГ – зона розміщення підприємств сільського господарства.

- СПК – зона спеціального призначення.

- СПКГ – зона розміщення об’єктів комунального господарства.

- СПРТ – зона військових об’єктів та інші режимні території.

- СЗЗ – санітарно-захисні зони.

7) Рекреаційні території:

- Р-1 – зона відпочинку.

- Р-2 – зона природних ландшафтів.

- ТР – зона туристично-рекреаційного комплексу.

2.5. Загальні вимоги до використання територій різних функціонально-правових зон

1. Проектування, планування та забудова зон мають здійснюватись відповідно до ДБН-360-92**. Земельні ділянки, будинки, споруди повинні використовуватись відповідно до видів та стандартів, встановлених планом зонування.

2. Всі види капітального будівництва (будівництво нових адміністративних та громадських будинків, об’єктів торгівлі, культурно-побутового обслуговування, охорони здоров’я, комунального господарства, виробничих об’єктів, об’єктів транспорту, їх розширення за рахунок добудови або перебудови, будівництво інженерних споруд, розміщення зелених насаджень, парків, скверів та садів, стоянок для зберігання транспортних засобів тощо) дозволяються на територіях, що відведені під цей вид використання.

3. В межах функціонально-планувальних зон встановлено такі види використання земельних ділянок:

- переважні види використання;

- дозволені (неосновні та супутні) види використання;

- умовно дозволені види використання (потребують спеціального дозволу або узгодження).

4. Види використання нерухомості, що є муніципальними службами охорони здоров'я, громадського порядку та безпеки (пункти невідкладної медичної допомоги, об'єкти пожежної безпеки, відділення охорони громадського порядку та безпеки) дозволені (неосновні та супутні види використання) в усіх зонах.

2.6. Перелік видів дозволеного використання нерухомості в різних функціонально-планувальних зонах

Ж -1 Зона садибних та блокованих житлових будинків

Переважні види використання:

1. окремі житлові будинки садибного типу,

2. блоковані житлові будинки,

3. магазини торгівельною площею до 40 м. кв.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

- надомні види діяльності відповідно до санітарних та протипожежних норм,

- сади, городи,

- утримання дрібної домашньої худоби,

- бані, сауни за умов каналізування стоків,

- теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням квітів, фруктів та овочів,

- вбудовані або окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки.

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

- дитячі дошкільні установи,

- загальноосвітні школи,

- культові споруди,

4. підприємства громадського харчування,

5. кабінети лікарів, що займаються практикою,

6. центри народної та традиційної медицини, аптеки,

7. приміщення для занять спортом,

8. поштові відділення, телефон, телеграф.

Ж-2 Зона багатоквартирних житлових будинків до 3-х поверхів

Переважні види використання:

1. окремі житлові будинки садибного типу,

2. блоковані житлові будинки,

3. багатоквартирні житлові будинки до 3-поверхів.

4. бібліотеки,

5. магазини торговою площею до 60,0 м. кв.,

6. дитячі дошкільні установи,

7. загальноосвітні школи,

8. підприємства громадського харчування,

9. центри народної та традиційної медицини, аптеки,

10. перукарні.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. надомні види діяльності відповідно до санітарних та протипожежних норм,

2. сади, городи,

3. бані, сауни за умов каналізування стоків,

4. теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов’язані з вирощуванням квітів, фруктів та овочів,

5. для житлових будинків садибного типу – вбудовані або окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки,

6. для блокованих житлових – вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки,

7. для  багатоквартирних  житлових  будинків – вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки,

8. відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН 360-92**.

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

1. культові споруди,

2. поштові відділення, телефон, телеграф,

3. приміщення для занять спортом,

4. клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення,

5. приймальні пункти пральні та хімчистки,

6. тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.

Ж - 3 Зона 4-5 поверхових багатоквартирних житлових будинків

Переважні види використання:

1. багатоквартирні 4-5 поверхові житлові будинки,

2. гуртожитки,

3. бібліотеки,

4. клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення,

5. приміщення для занять спортом,

6. сквери, бульвари,

7. дитячі дошкільні заклади,

8. загальноосвітні школи,

9. поліклініки, центри народної медицини, аптеки,

10. кабінети лікарів, що займаються практикою,

11 .виставочні зали,

12. поштові відділення, телефон, телеграф,

13. магазини торговою площею до 100,0 м. кв.,

14. підприємства громадського харчування,

15. перукарні,

16. приймальні пункти пральні та хімчистки,

17. банківські відділення.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки,

2. відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН 360-92**.

Умовно дозволені види використання (потребують спеціального дозволу або узгодження):

1. спортивні зали,

2. басейни,

3. лікарні, госпіталі, станції "Швидкої допомоги",

4. учбові заклади ІV -ІІІ, І-ІІ рівнів акредитації,

5. адміністративні споруди, офіси,

6. готелі,

7. культові споруди,

8. тимчасові споруди для роздрібної торгівлі,

Ж-4 Зона 4-9 поверхових багатоквартирних житлових будинків.

Переважні види використання;

1. багатоквартирні 4-9 поверхові житлові будинки,

2. гуртожитки,

3. бібліотеки,

4. клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення,

5. приміщення для занять спортом,

6. дитячі дошкільні установи,

7. загальноосвітні школи,

8. поліклініки, центри народної медицини, аптеки,

9. кабінети лікарів, що займаються практикою,

10. виставочні зали, музеї,

11 .поштові відділення, телефон, телеграф,

12. магазини торговою площею до 200,0 м. кв.,

13. підприємства громадського харчування,

14. перукарні,

15. приймальні пункти пральні та хімчистки,

16. банківські відділення.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки,

2. відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН 360-92**.

Умовно дозволені види використання (потребують спеціального дозволу або узгодження):

1. спортивні зали, басейни,

2. лікарні, госпіталі, станції „Швидкої допомоги”,

3. учбові заклади ІV -ІІІ, І-ІІ рівнів акредитації,

4. адміністративні споруди, офіси,

5. культові споруди,

6. готелі,

7. тимчасові споруди для роздрібної торгівлі.

Ж-5 Зона мішаної багатоквартирної забудови поверховістю до 9 поверхів (історична частина міста)

Переважні види використання;

1. одноквартирні та багатоквартирні 1-9 поверхові житлові будинки,

2. гуртожитки,

3. бібліотеки,

4. клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення,

5. приміщення для занять спортом,

6. дитячі дошкільні установи,

7. загальноосвітні школи,

8. поліклініки, центри народної медицини, аптеки,

9. кабінети лікарів, що займаються практикою,

10. виставочні зали, музеї,

11 .поштові відділення, телефон, телеграф,

12. магазини торговою площею до 200,0 м. кв.,

13. підприємства громадського харчування,

14. перукарні,

15. приймальні пункти пральні та хімчистки,

16. банківські відділення.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки,

2. відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН 360-92**.

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

1. житлові будинки висотою вище 9 поверхів,

2. спортивні зали, басейни,

3. лікарні, госпіталі, станції "Швидкої допомоги",

4. учбові заклади ІV –ІІІ, І-ІІ рівнів акредитації,

5. адміністративні споруди, офіси,

6. культові споруди.

7. готелі.

8. тимчасові споруди для роздрібної торгівлі,

Громадсько-ділові зони

Д -1 Центральна громадсько-ділова зона

Зона включає загальноміський центр з багатофункціональним використанням території.

Переважні види використання:

1. установи освіти та виховання,

2. установи охорони здоров'я та соціального забезпечення,

3. спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади,

4. парки, сквери, бульвари,

5. заклади культури та мистецтва,

6. культові споруди,

7. підприємства громадського харчування,

8. підприємства побутового обслуговування,

9. магазини,

10. адміністративні споруди, офіси, організації управління,

11. проектні організації та наукові заклади,

12. фінансові установи,

13. пошта, телефон, телеграф,

14. готелі,

15. житлова забудова.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

1. великі підприємства обслуговування населення, що потребують великих автостоянок,

2. гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів,

3. підприємства з обслуговування транспортних засобів,

4. казино,

5. громадські вбиральні.

Д-2 Громадсько-ділова зона районного значення

Переважні види використання:

1. готелі.

2. учбові заклади І-ІІІ рівнів акредитації,

3. школи мистецтв,

4. клуби, кінотеатри, відеосалони,

5. виставочні зали, музеї, інформаційні центри,

6. танцювальні зали, дискотеки,

7. культові споруди,

8. спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси,

9. спортивні майданчики, тенісні корти,

10. поліклініки, центри народної медицини, аптеки, реабілітаційні центри,

11. кабінети лікарів, що займаються практикою,

12. магазини, торгівельні центри,

13. підприємства громадського харчування: кафе, бари, ресторані, закусочні,

14. перукарні,

15. ювелірні майстерні, майстерні, з ремонту побутової техніки,

16. пошта, телефон, телеграф,

17. Приймальні пункти пральні та хімчистки,

18. адміністративні споруди, організації, управління, офіси, компанії, агентства,

19. суди, юридичні фірми,

20. проектні організації та наукові заклади,

21. фінансові установи,

22. видавництва, редакції.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

1. великі підприємства обслуговування населення, що потребують великих автостоянок,

2. підприємства з обслуговування індивідуальних транспортних засобів,

3. тимчасові споруди для роздрібної торгівлі,

4. казино,

5. громадські вбиральні.

Д-3 Громадсько-ділова зона місцевого значення

Переважні види використання:

1. будинки, що існували на момент прийняття правил,

2. готелі, якщо вони не порушують вимоги до забудови земельних ділянок зон Ж-1, Ж-2,

3. клуби, кінотеатри, відеосалони,

4. бібліотеки,

5. культові споруди,

6. спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси, якщо вони не порушують вимоги до забудови земельних ділянок зон Ж-1, Ж-2,

7. спортивні майданчики, тенісні корти,

8. центри народної медицини, аптеки,

9. кабінети лікарів, що займаються практикою, реабілітаційні центри,

10. магазини,

11. підприємства громадського харчування: кафе, бари, ресторані, закусочні,

12. перукарні,

13. ювелірні майстерні, майстерні з ремонту побутової техніки,

14. пошта, телефон, телеграф,

15. приймальні пункти пральні та хімчистки,

16. проектні, конструкторські та наукові організації,

17. відділення банків.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

1. крупні підприємства обслуговування населення, що потребують автомобільних автостоянок більше ніж на 10 автомашин,

2. підприємства з обслуговування індивідуальних транспортних засобів,

3. громадські вбиральні.

Території невиробничої діяльності

Н-1 Зона розміщення об'єктів наукового обслуговування та підготовки кадрів

Переважні види використання:

1. учбові заклади ІУ-ІІІ, І-ІІ рівнів акредитації,

2. наукові та науково-пошукові заклади,

3. центри наукової інформації,

4. сквери, озеленені простори,

5. спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси,

6. спортивні майданчики, тенісні корти,

7. клуби, кінотеатри, відеосалони,

8. конференц-зали,

9. виставочні зали, музеї,

10. танцювальні зали, дискотеки, підприємства громадського харчування: кафе, бари, ресторани, закусочні.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання студентів та викладацького складу,

2. поліклініки, аптеки, реабілітаційні центри,

3. кабінети лікарів, що займаються практикою,

4. магазини,

5. перукарні,

6. пошта, телефон, телеграф,

7. приймальні пункти пральні та хімчистки,

8. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони,

2. гаражі та стоянки для постійного зберігання індивідуальних транспортних засобів.

Л-1 Зона розміщення лікувальних та лікувально-оздоровчих закладів

Переважні види використання:

1. лікувальні корпуси лікарень,

2. консультативні поліклініки,

3. спеціалізовані поліклініки,

4. центри народної медицини,

5. аптеки,

6. реабілітаційні центри,

7. адміністративні споруди,

8. станції невідкладної швидкої допомоги,

9. станції переливання крові.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. підприємства громадського харчування,

2. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів,

3. магазини,

4. перукарні,

5. пошта, телефон, телеграф,

6. будинки аварійного медичного персоналу.

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони,

2. гаражі та стоянки для постійного зберігання індивідуальних транспортних засобів.

Виробничі зони

Виробничі зони встановлюються в залежності від видів використання, обмежень на використання територій та характеру забудови кожної конкретної зони.

П-1 Комувально-складська зона, зона  підприємств V класу шкідливості (санітарно-захисна зона - 50 м.)

Переважні види використання:

1. підприємства комунального господарства, склади, бази, підприємства V класу шкідливості,

2. споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів,

3. підприємства по обслуговуванню транспортних засобів,

4. інженерні споруди,

П-2 Зона підприємств IV класу шкідливості (санітарно-захисна зона - 100 м.)

Переважні види використання:

1. підприємства IV класу шкідливості,

2. підприємства V класу шкідливості,

3. споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів,

4. підприємства по обслуговуванню транспортних засобів,

5. інженерні споруди.

П-3 Зона підприємств ІІІ класу шкідливості (санітарио-захисна зона - 300 м.)

Переважні види використання:

1. підприємства ІІІ класу шкідливості,

2. підприємства IV, V класу шкідливості,

3. споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів,

4. підприємства по обслуговуванню транспортних засобів,

5. інженерні споруди.

П-4 Зона підприємств II класу шкідливості (санітарно-захисна зона - 500 м.)

Переважні види використання:

1. підприємства II класу шкідливості,

2. підприємства III - V класу шкідливості,

3. споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів,

4. підприємства по обслуговуванню транспортних засобів,

5. інженерні споруди.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обгрунтування інвестицій, що отримали позитивні заключення експертизи.

Зони транспортної інфраструктури

Типи зон транспортної інфраструктури (автомобільного, залізничного) встановлюються в залежності від обмежень на використання відповідних територій.

М - зона магістралей

Переважні види використання:

1. мотелі ( вантажний, легковий автотранспорт),

2. споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів,

3. підприємства по обслуговуванню транспортних засобів,

4. підприємства громадського харчування: кафе, бари, ресторани, закусочні,

5. магазини.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. споруди для стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних засобів.

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

Дозволені види використання, які порушують вимоги до забудови земельних ділянок, що надані підприємствам, закладам та організаціям автомобільного транспорту а також ділянок, призначених для захисних зелених насаджень, смуг та інженерних споруд.

З - Зона залізниці

Переважні види використання:

Підприємства, заклади та організації залізничного транспорту, які розміщуються на відповідних земельних ділянках, що надані підприємствам для виконання завдань, пов'язаних з експлуатацією, утриманням, будівництвом, реконструкцією, ремонтом, розвитком наземних та підземних споруд, будівель, трубопроводів, об'єктів залізничного транспорту.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. споруди для стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних засобів,

2. підприємства по обслуговуванню транспортних засобів,

3. інженерні споруди.

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

Дозволені види використання, які порушують вимоги до забудови земельних ділянок, що надані підприємствам залізничного транспорту а також ділянок, призначених для захисних зелених насаджень, смуг та інженерних споруд.

Рекреаційні зони

Р-1 Зона відпочинку

До зони входять парки, сквери, бульвари, прибережні території, що активно використовуються населенням для відпочинку.

Переважні види використання:

1. пляжі,

2. спортивні майданчики,

3. атракціони,

4. літні театри, концертні майданчики.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. меморіали,

2. допоміжні споруди, що пов'язані з організацією відпочинку (пункти прокату, адміністрація, малі архітектурні форми).

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

1. підприємства громадського харчування,

2. культові споруди,

3. громадські вбиральні.

Р-2 Зона природних ландшафтів

До зони входять парки, лісопарки, природні заповідники. Мета організації зони полягає в збережені природних особливостей та ландшафтів та одночасно стимулює створення умов для відпочинку населення. Заходи повинні здійснюватись з мінімальним впливом на довкілля.

Переважні види використання:

1. лісопарки,

2. майданчики для гри, спортивні майданчики,

3. бігові доріжки,

4. велосипедні доріжки,

5. лижні траси.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. відкриті стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів,

2. допоміжні споруди, що пов'язані з організацією відпочинку (малі архітектурні форми).

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

1 готелі, мотелі, кемпінги,

2.  туристичні центри,

3. профілакторії, санаторії,

4. лікарні, госпіталі загального типу,

5. будинки-інтернати для старих,

6. підприємства громадського харчування: кафе, бари, ресторани, закусочні,

7. майданчики для пікніків,

8. громадські вбиральні.

ТР -  Зона туристичного комплексу

Переважні види використання:

1. туристичні готелі,

2. готелі,

3. кемпінги,

4. казино,

5. рекламні агенції,

6. банківські відділення,

7. пляжі,

8. майданчики для гри, спортивні майданчики,

9. підприємства громадського харчування: кафе. бари, ресторані, закусочні, 10.пункти прокату,

11. місця для наметів,

12. бані,сауни

13. приміщення для обслуговуючого персоналу.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. відкриті стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів,

2. допоміжні споруди, що пов'язані з організацією відпочинку (малі архітектурні форми),

3. громадські вбиральні.

Зони спеціального призначення

СПСГ - Зона розміщення підприємств сільського господарства

До зони входять землі сільськогосподарського призначення, надані для потреб сільського господарства, інші землі, що призначені для згаданих цілей відповідно до містобудівної документації, а також розробленої на цій основі документації з землевпорядкування.

Переважні види використання:

1. сільськогосподарські угіддя (рілля, сади, виноградники, городи, сіножаті, пасовища тощо),

2. лісосмуги,

3. ліси.

4. багаторічні насадження,

5. водойми, болота.

6. сільськогосподарські підприємства,

7. дослідно-виробничі, учбові, учбово-дослідні та учбово-виробничі господарства,

8. науково-дослідні заклади, освітні заклади всіх рівнів акредитації сільськогосподарського профілю.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. інженерні комунікації,

2. транспортні споруди,

3. земельні ділянки, надані громадянам для ведення господарства, в тому числі фермерські,

4. земельні ділянки, надані громадянам для ведення особистого підсобного господарства,

5. земельні ділянки, надані культовим закладам для ведення сільського господарства,

6. земельні ділянки, надані іншим несільськогосподарським організаціям для ведення сільського господарства.

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

1. кар'єри,

2. переробні підприємства,

3. склади,

4. ринки та базари,

5. магазини,

6. стоянки транспортних засобів (термінали),

7.  поштові відділення, телефон, телеграф,

8. тимчасові споруди дрібнооїптової торгівлі тощо.

СПК - комунальна зона спеціального призначення

Переважні види використання:

1. кладовища,

2. крематорії,

3. звалища побутових відходів,

4. поховання.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. культові споруди,

2. о6'єкти, що пов'язані з експлуатацією кладовищ,

3. допоміжні виробництва та адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням кладовищ,

4. зелені насадження,

5. інженерні комунікації,

6. автомобільні стоянки.

Умовно дозволені види використання (потребують спеціального дозволу або узгодження):

1. сміттєспалювальні та сміттєпереробні заводи,

2. полігони захоронення виробничих відходів тощо.

СПКГ - Зона об'єктів комунального господарства

Переважні види використання:

1. підприємства комунального господарства,

2. будівлі та споруди інженерного обладнання, що не мають екологічних обмежень.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. об'єкти, що пов'язані з експлуатацією підприємств комунального господарства,

2. допоміжні будівлі та адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств комунального господарства,

34. зелені насадження,

4. інженерні комунікації,

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

1. автомобільні стоянки.

СПРТ- Зона військових об'єктів та інші режимні території

Переважні види використання:

1. військові містечка та бази,

2. освітні заклади, що реалізують військові професійні програми,

3. підприємства, заклали та організації, що виконують завдання з оборони та безпеки.

Дозволені (неосновні та супутні) види використання:

1. житлові будинки,

2. громадські споруди,

3. теплиці, парники,

4. господарські споруди,

5. гаражі, відкриті стоянки.

Умовно дозволені види використання ( потребують спеціального дозволу або узгодження):

1. виробничі будівлі,

2. споруди зв’язку та інші комунікації,

3. тимчасові споруди.

3. Зонування центральної частини міста

3.1. Загальні положення

Територія центру м. Рівне виділена в історичних межах центральної частини міста початку 20 сторіччя та охоплює найбільш цінну в історико-культурному аспекті територію міста: зони регулювання забудови І та ІІ категорій, зони охорони пам’яток та їх охоронні зони, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару.

Територія історичного центру міста визначена в межах: вулиць Грушевського, Соборної, С. Бандери, Княгині Ольги, Князя Володимира, Уласа Самчука, К. Савура, Грабника, І. Франка, Драй-Хмари, Островського, В. Стуса, Гвардійської, Технічної, Нової, ремісничої, Херсонської, Ціолковського, Граничної, Декабристів, І. Носеля, Кривоноса, Козацької, Черняховського, Остафова, М. Хвильового, Гребінки, Петра Полтави, Квітки-Основ’яненка, Свободи, Пушкіна, Шопена, Гайдара, Міцкевіча, Чорновола, Паркової, Древлянської, Лєрмонтова, Клешканя, Тихої, 18 Липня, Млинарської, Поперечної, Гастело, Галузо, Кулікова, Толстого, Драгоманова, Кооперативної, Чайковського, 24 Серпня, Замкової, Гоголя, Гетьма Полуботка, Гетьмана Мазепи, Симона Петлюри, Словацького, Литовської, Шевченка, Пересопницької, Гетьмана Сагайдачного, Набережної, Директорії, Кавказької, Польної, Високої, Театральної, Кубанської, Базарної, Дорошенка, Пирогова. Княгиницького, Коцюбинського, Хоткевича, Мирного, Маяковського, Герпена, Львівської, Підгірної, Лісовської, Шекспіра, Прохідної, Ковалевського, Дубенської, Яворницького, П. Могили, Ясної, Межової, Дворецької, Поповича, пров. Млинівського, проспекту Миру, майданів Просвіти, Короленка, Незалежності, Театрального.

Розвиток міста відбувався таким чином, що центральна частина і сьогодні виконує функції загальноміського та історичного центру. На протязі всіх періодів розвитку міста означена територія відігравала роль загальноміського центру обслуговування з концентрацією об'єктів обслуговування, адміністративних та культових споруд міста. І зараз, як показують дослідження, проведені під час виконання роботи, історичний центр – це територія, що найбільш інтенсивно використовується під функції громадського призначення. Водночас вона відрізняється невеликою щільністю забудови та неефективним використанням внутрішнього простору кварталів. Окрім того саме тут спостерігається зростання транспортного перевантаження.

Історичні та природно-ландшафтні особливості обумовлюють відповідні планувальні рішення центральної частини, яка відрізняється режимом використання територій і забудови. Центральна частина міста, що виконує функції історичного та загальноміського центру, є територією найбільш привабливою з точки зору інвестицій. Вона повинна з одного боку сприяти подальшому розвитку ділової активності міста, а з іншого – зберігати надбання історичної спадщини.

3.2. Зони охорони пам'яток

Згідно статті 1 Закону України „Про охорону культурної спадщини” у центрі м. Рівне виділені зони охорони пам’яток. Це встановлювані навколо пам’яток, враховуючи місцеві умови формування структури об’єктів культурної спадщини, зони охорони пам’яток, зони регулювання забудови І та ІІ категорій, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару І та ІІ категорій.

До зони охорони пам’ятки відноситься територія, безпосередньо прилегла до пам’ятки на яку розроблена науково-проектна документація, що визначає межі та режим використання пам’ятки, затверджена уповноваженими органами охорони культурної спадщини.

У нашому місті регламентуються 5 зон охорони пам’яток.

До зони регулювання забудови І категорії віднесені території, що знаходяться за межами охоронних зон пам'ятки, але є зонами композиційної єдності з  пам'яткою,  виконують функції перехідної та синтезуючої зони з новими об'єктами архітектури та містобудування. У цих зонах повинна бути максимально збережена історична планувально-містобудівельна структура кварталів. Нова забудова має бути пов'язана з історичною забудовою габаритами, архітектурно-пластичними та колористичними засобами вирішення фасадів, обмежена висотою (так звана '"блакитна лінія" до 12 м).

До зони регулювання забудови І категорії у центральній частині м. Рівного відносяться ділянки усієї забудови до 1940 року та окремі будівлі після 1946 року (42 ділянки).

До зони регулювання забудови II категорії відносяться території із значними втратами історичної фонової забудови та містобудівельної структури, але безпосередньо наближені до зон охорони пам'яток та зон охорони археологічного культурного шару. У цих зонах нова забудова повинна бути обмежена висотою (так звана "блакитна лінія" до 18 м).

22 ділянки мають регулювання забудови II категорії у м. Рівному.

Проектна та дозвільна документація на нову забудову, реконструкцію, перебудову, надбудову поверхів, мансард і т.п. у зонах регулювання забудови І  та II категорій має бути розглянута та затверджена Містобудівною радою та бути погодженою з органами охорони культурної спадщини міської державної адміністрації. Історична забудова, автентичні елементи культурної спадщини мають бути зафіксовані та досліджені фахівцями спеціалізованої проектної організації з відповідною ліцензією.

До зон охоронюваного ландшафту відносяться території характерного природного та містобудівного ландшафту, що історисно сформувалися, на які розроблена науково-проектна документація, що визначає межі та режим використання зон, затверджена уповноваженими органами охорони культурної спадщини.

До зон охорони археологічного культурного шару І категорії відносяться території, де виявлено археологічні знахідки, на які розроблена науково-проектна документація, що визначає межі та режим використання зони, затверджена уповноваженими органами охорони культурної спадщини.

Режимом використання зони передбачаються:

1) археологічні дослідження у повному обсязі;

2) проведення будь-яких земельних робіт під наглядом уповноважених спеціалістів по археологічним дослідженням;

3) передбачається адміністративна відповідальність за порушення режиму використання, згідно законодавства;

4) обов'язкове погодження науково-проектної документації державними органами охорони культурної спадщини та архітектурно-містобудівельною Радою.

До зон охорони археологічного культурного шару І категорії у центральній частині м. Рівного відносяться зона вірогідного місцезнаходження палацу Любомирських (50 м по обидва боки вул. Замкової в районі її перетину з Комсомольським парком).

До зон охорони археологічного культурного шару ІІ категорії відносяться території з великою вірогідністю археологічних знахідок, на які розроблена науково-проектна документація, що визначає межі та режим використання зони, затверджена уповноваженими органами охорони культурної спадщини.

Пам’ятки архітектури, історії та культури як об’єкти культурної спадщини національного та місцевого значення встановлюються згідно „Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” пункти 10, 11, 12 згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1760.

У м. Рівному налічується 2 пам’ятки архітектури, історії та культури національного значення та 50 – місцевого.

3.3. Планувальні обмеження та їх використання

1. Рішення щодо забудови та використання земельних ділянок приймаються з урахуванням планувальних обмежень, що встановлені даними Правилами, які діють у межах зон, кварталів та поширюються на всі будинки, споруди, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості цих зон та кварталів незалежно від форм власності.

2. Виключенням є:

- пам'ятки природи, рішення по яких приймається в індивідуальному порядку відповідно до чинного законодавства;

- магістралі, вулиці, використання території яких визначається їх цільовим призначенням.

3. Зони дії планувальних обмежень нанесено на „Схему планувальних обмежень центральної частини міста”. Для кожної земельної ділянки дозволяється таке використання, яке відповідає видам забудови та використання, режиму використання територій з відповідними планувальними обмеженнями. Якщо земельна ділянка розміщується в зоні дії кількох планувальних обмежень, до неї застосовуються всі види обмежень та режимів використання територій або найбільш жорсткий з цих режимів.

В центральній частині міста діють такі типи та види планувальних обмежень:

| № п/п | Типи обмежень | Види обмежень | Підстава для встановлення обмежень та меж їх дій |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охоронні зони історико-культурної спадщини | 1. зона зони регулювання забудови І категорії, 2. зони регулювання забудови ІІ категорії, 3. зони охоронюваного ландшафту, 4. зони охорони пам’яток, 5. зони охорони археологічного культурного шару. | Закон України „Про охорону культурної спадщини”, ДБН 360-92 |
| 2 | Екологічні та санітарні норми | 1. зона шумового впливу від залізниці, 2. санітарно-захисні зони від промислових підприємств 4,5 класів шкідливості, комунальних, складських та транспортних підприємств. | Закон України „Про охорону атмосферного повітря”, „Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів, ДБН 369-92, генеральний план м. Рівне |
| 3 | Водоохороггі зони та прибережні захисні смуги | 1. водоохоронні зони річок 2. прибережні захисні смуги річок, струмків | Земельний кодекс України, ДБН 369-92 |
| 4 | Охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду | охоронна зона та територія пам’ятки садово-паркового мистецтва. | Закон України „Про природно-заповідний фонд України” |
| 5 | Зони поширення інженерно-геологічних умов, що є несприятливими для будівництва | 1. зона підтоплення грунтовими водами, 2. затоплення повеневими водами, 3. схили поверхні. | ДБН 369-92 |
| 6 | Коридори проходження магістральних мереж інженерної інфраструктури | земельні ділянки: 1. магістральних водоводів, 2. магістральних колекторів водовідведення, 3. магістральних колекторів зливової каналізації. | Земельний кодекс України, ДБН 369-92 |

Режим використання і забудови територій з планувальними обмеженнями:

| Планувальні обмеження | Режим використання і забудови територій, на яких діють планувальні обмеження |
| --- | --- |
| Охоронні зони історико-культурної спадщини | Режим використання забезпечує охорону історичного середовища, об’єктів культурної спадщини |
| зона регулювання забудови І категорії | - регламентація нового будівництва за функціональним призначенням, прийомами забудови, масштабом, композицією та будівельними матеріалами, благоустроєм, - заборона на розміщення промислових, транспортних, складських та інших, споруд, - заборона на будівництво транспортних магістралей, естакад та інших транспортних та інженерних споруд, що порушують історичний вигляд середовища, - заборона на види діяльності, що змінюють історичне планування, цінну забудову, ландшафт, умови зорового сприйняття пам'яток. |
| зона регулювання забудови ІІ категорії | - регламентація нового будівництва за функціональним призначенням, прийомами забудови, масштабом, композицією та будівельними матеріалами, благоустроєм; - заборона на види діяльності, що змінюють історичне планування, цінну забудову, ландшафт, умови зорового сприйняття пам'яток. |
| зона охорони пам’яток | - заборона на знесення, зміну призначення, нанесення написів та позначок на пам'ятці на території та в охоронній зоні пам'ятки без відповідного дозволу відповідних органів охорони культурної спадщини, - виведення із зони або перепрофілювання промислових підприємств, майстерень, складів, що можуть завдавати шкоди пам'ятці, - заборона на проведення будівельних робіт без відповідного дозволу органу охорони культурної спадщини та виконавчого комітету міської ради, - регламентація нового будівництва за функціональним призначенням, висотою, масштабом, стилем тощо, - регламентація розміщення реклами, - заборона на зміну цільового призначення ділянки без відповідного дозволу, - виконання розпоряджень та приписів щодо охорони. |
| зона охоронюваного ландшафту | - заборона на зміну ландшафту, -заборона на проектування нових житлових, промислових та інших об'єктів, що негативно впливають на довкілля, - заборона діяльності, що може призвести до порушення умов збереження рослинності, - регламентація реконструкції існуючих будівель та споруд за висотою, масштабом та стилем, - регламентація на проведення земельних, іженерних робіт. |
| зона охорони археологічного культурного шару | - виконання археологічних робіт з метою виявлення археологічних пам’яток до початку проектування та будівництва, - забезпечення доступу до об’єктів археології для їх обстеження, дослідження, вивчення, - заборона містобудівних чи ландшафтних перетворень, будівельних, земельних робіт без відповідноо дозволу органу охорони культурної спадщини. |
| Екологічні та санітарні норми |  |
| зона шумового впливу від залізниці | - рекомендації щодо проведення планувальних, конструктивних та містобудівних заходів для зниження шумового впливу. |
| санітарно-захисні зони від промислових підприємств 4,5 класів шкідливості, комунальних, складських та транспортних підприємств | - заборона на розміщення житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, дитячих дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ, наркологічних диспансерів; спортивних споруд, скверів парків; - заборона розглядати зону як резервну територію для розширення підприємств, розвитку сельбищних територій, якщо містобудівною документацією не передбачається перенесення або перепрофілювання промислових та складських підприємств, |
| Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги | - заборона на будівництво будь яких споруд крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних, у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів, стоянок автомобілів; - заборона на окремі види діяльності: розорювання земель, садівництво та городництво, зберігання та застосування пестицидів та добрив, миття та обслуговування транспортних засобів та техніки. |
| Охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду |  |
| охоронна зона та територія пам’ятки садово-паркового мистецтва | - заборона на будівництво промислових та інших об'єктів, що можуть призвести до негативного впливу на території та об'єкти природно-заповідного фонду, - заборона на розміщення житлових будинків, інженерних споруд та комунікацій, - заборона на зміну цільового призначення земельних ділянок, - заборона діяльності, що не пов'язана з виконанням функціонального призначення ділянки і загрожує збереженню пам'ятки, -догляд за насадженнями, реконструкція та догляд з підсадженням дерев та чагарнику, - збереження композиції з дерев, чагарнику, квітів, газонів, - ліквідація споруд, що спотворюють ландшафт. |
| Зони поширення інженерно-геологічних умов, що є несприятливими для будівництва |  |
| зона підтоплення грунтовими водами | - проведення комплексу заходів і метою пониження рівня грунтових вод та відведення зливових вод, - заборона на розміщення споруд, шо можуть призвести до попадання шкідливих речовин у грунтові води (місц тимчасового зберігання відходів, дворових туалетів, помийних та вигрібних ям). |
| затоплення повеневими водами | - проведення робіт із захисту територій від повеней, - заборона на лаштування сміттєзвалищ, -заборона на розміщення споруд, які можуть призвести до попадання шкідливих речовин у відкриті водойми (місць тимчасового зберігання відходів, вбиралень, вигрібних ям), -заборона на розміщення трансформаторних підстанцій. |
| схили поверхні | - проведення заходів з укріплення та підвищення стійкості схилів, -заборона необгрунтовного влаштування терас, - заборона на спорудження ставків, водосховищ, - заборона на проведення робіт з використанням вибухівки, або механізмів, що динамічно впливають на грунти схилу, - заборона на прокладання доріг або проїздів впоперек схилу, - заборона на влаштування довгих перерв під час проведення земляних робіт, в.т. ч. ремонту інженерних мереж. |

Наведені планувальні обмеження встановлюються міськвиконкомом на основі діючого законодавства, державних норм. Межі зон дії планувальних обмежень визначаються містобудівною документацією. Обмеження можуть стосуватись окремих земельних ділянок, поширюватись на частину території зони або кількох суміжних зон та полягають в обмеженні тих видів функціонального використання і забудови території, що дозволені в цих зонах. Зміст обмежень та режим використання територій встановлюється відповідними державними нормативними документами.

Планувальні обмеження фіксуються на Схемі планувальних обмежень центральної частини міста. Схема є невід'ємною частиною Правил і призначена для розкриття їх змісту.